- 3. 核心技术方案与知识产权壁垒

3.1 整体技术架构

本系统采用模块化分层设计，核心分为三层：

- 前端交互层：负责乐谱图像采集、用户操作控制与结果展示，支持拍照、本地图片导入。

- 核心处理层：包含两大关键模块

1）光学乐谱识别模块（OMR）：基于传统图像处理与规则引擎，实现乐谱图像到结构化数字乐谱的转换。

2）音频比对与纠音模块：基于音频特征提取与时序分析技术，实现演奏音频与标准乐谱的实时比对与错误标注。

- 数据输出层：提供数字乐谱（MusicXML/MIDI 格式),支持本地保存与导出。

3.2 关键技术方案

3.2.1 光学乐谱识别模块

- 图像预处理：通过灰度化、二值化、倾斜校正、去噪增强等步骤，提升图像质量，降低识别难度。

- 谱线与音符分离：利用投影法与形态学操作，分离五线谱线与音符符号，构建乐谱骨架。

- 符号检测与分类：基于模板匹配与规则引擎，识别谱号、调号、拍号、音符、休止符等符号，并映射为乐理语义。

- 乐谱重建与输出：根据乐理规则构建时序关系，生成可编辑的数字乐谱（MusicXML/MIDI 格式），支持后续播放与分析。

- 性能指标：印刷乐谱识别准确率≥75%，单页乐谱处理时间≤5秒。

3.2.2 音符比对与实时纠音模块

- 标准乐谱解析：读取 MIDI/MusicXML 文件，提取标准音高、时值、节拍位置等关键信息，构建基准序列。

- 音频采集与特征提取：通过MIDI输入/MIDI事件比对/电子键盘输入实时采集演奏音频，进行预处理（降噪、分帧），提取基频（音高）与节拍特征。

- 时序与音高比对：将采集的音频特征与标准序列进行帧级比对，根据预设阈值判断音准偏差、节奏错误。

- 实时反馈与错误标注：在播放界面实时标注错误位置，区分音准错误、节奏错误，并给出修正提示。

- 性能指标：实时反馈延迟≤200ms，单音 / 简单和弦纠音准确率≥75%。

3.3 知识产权壁垒

- 技术方案：项目已完成开源组件集成与流程自动化，实现乐谱识别、音频比对、实时纠音等关键功能，形成可运行的原型系统与完整技术文档，技术路线成熟可靠，具备持续优化与落地推广条件。

- 系统架构：“识别 - 播放 - 纠音 ” 一体化闭环设计，区别于现有单一功能工具，具备独特的产品形态优势。

- 适配性优化：目前系统对输入图像的清晰度、拍摄角度有一定要求，需要用户提供标准、无遮挡的印刷乐谱。我们已经在预处理环节做了倾斜校正、降噪等优化，为后续提升鲁棒性预留了技术空间。

- 4. 最小可行性产品（MVP）验证与演示

4.1 MVP 产品形态

- 产品定位：面向音乐学习者的轻量化桌面端应用，聚焦核心功能验证，不追求全面商业化。

- 核心功能： 基础乐谱识别：支持印刷乐谱图片导入，生成数字乐谱并导出 MIDI。

  - 标准乐谱播放：支持 MIDI 文件导入与播放，提供速度调节功能。

  - 单音 / 简单和弦实时纠音：支持MIDI输入/MIDI事件比对/电子键盘输入，实现基础音准与节奏比对反馈。

4.2 验证进展

- 功能验证：

已完成印刷乐谱识别核心流程，测试集识别准确率达到 75% 以上。

  - 已实现标准乐谱播放与MIDI事件比对，单音纠音功能可稳定运行。

  - 已完成桌面端交互界面开发，支持用户操作与结果展示。

- 用户测试：目前已完成内部功能验证与测试，在开发环境下对核心功能进行了多轮自测，验证了乐谱识别速度、纠音延迟等关键指标，确认系统可稳定运行，满足基础使用需求。后续将开展真实用户测试，收集反馈进行迭代优化。

4.3 演示流程设计

- 乐谱识别演示：导入一张印刷乐谱图片，展示从图像到数字乐谱的转换过程，输出 MIDI 文件。

- 标准播放演示：导入识别生成的 MIDI 文件，演示不同速度的播放功能。

- 实时纠音演示：用户使用MIDI键盘/电钢琴演奏乐谱片段，系统实时标注音准与节奏错误。

7.财务预测与经济性分析

7.1收入预测

核心假设（保守、真实）

| 参数 | 假设值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 专业版年付 | 199元 | 主力套餐 |
| 专业版月付 | 29元 | 转化入口 |
| 机构多设备授权 | 199元/台/年 | 无后台功能 |
| API调用 | 0.1元/次 | 纯识谱能力 |
| 数字乐谱社区 | 第1年不计收入 | 用户积累期 |

用户增长假设（12个月）

| 阶段 | 月付用户 | 年付用户 | 机构设备数 | API调用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Q3 | 40 | 15 | 8 | 500次 |
| Q4 | 60 | 35 | 15 | 2000次 |

年度收入预测表（12个月）

| 收入来源 | 1–3月 | 4–6月 | 7–9月 | 10–12月 | 年度合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月付订阅（29元） | 0 | 1740 | 3480 | 5220 | 10440 |
| 年付订阅（199元） | 0 | 995 | 2985 | 6965 | 10945 |
| 机构授权（199元/台） | 0 | 0 | 1592 | 2985 | 4577 |
| API调用（0.1元/次） | 0 | 0 | 50 | 200 | 250 |
| 乐谱社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季度收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | — |
| 总收入 | 0 | 2735 | 8107 | 15370 | 26212 |

7.2、成本结构

| 成本类别 | 明细 | 年度金额 |
| --- | --- | --- |
| 固定成本 | 服务器、域名、SSL、OSS存储 | 2400 |
| 研发成本 | 开发工具、测试设备、API调试 | 2000 |
| 运营成本 | 社群维护、B站UP主合作（1-2个小UP实测）、素材 | 4000 |
| 团队成本 | 基础补贴、交通、文档协作 | 10000 |
| 支付手续费 | 微信/支付宝 0.6% | 160 |
| 不可预见费 | 浮动支出（5%） | 900 |
| 年度总成本 |  | 19460 |
| 月均成本 |  | 1622 ≈ 1650 |

7.3、现金流量表（与成本联动）

假设：

- 1–3月：月支出 1400（纯研发，无运营）

- 4–6月：月支出 1650

- 7–12月：月支出 1800（用户增长后运维略增）

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月净现金流 | 累计现金流 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–3月 | 0 | 1400 | -1400 | -4200 |
| 4–6月 | 912 | 1650 | -738 | -6414 |
| 7–9月 | 2702 | 1800 | +902 | -3708 |
| 10–12月 | 5123 | 1800 | +3323 | +6261 |

7.4、BP财务汇总表

年度财务总览（12个月）

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 总收入 | 26,212 元 |
| 总成本 | 19,460 元 |
| 净利润 | 6,752 元 |
| 净利率 | ≈ 26% |
| 累计现金流（年末） | 6,261 元 |
| 现金流转正月份 | 第 10 个月 |

月度财务趋势

| 阶段 | 月均收入 | 月均支出 | 月均利润 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1（研发期） | 0 | 1400 | -1400 |
| Q2（起步期） | 912 | 1650 | -738 |
| Q3（增长期） | 2702 | 1800 | +902 |
| Q4（盈利期） | 5123 | 1800 | +3323 |

收入构成（饼图文字版）

| 收入类型 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 个人订阅（月付+年付） | 21385 | 81.6% |
| 机构多设备授权 | 4577 | 17.5% |
| API调用 | 250 | 0.9% |
| 乐谱社区 | 0 | 0% |